ICS 13.020.20; 31.020

L10

团体标准

T/CESA XXXX - 202X

绿色设计产品评价技术规范 扩展坞

Technical specification for green-design product assessment — Docking Station

20XX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电子工业标准化技术协会 发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　评价要求	2

5　产品生命周期评价报告编制方法	2

6　评价方法	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作守则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由中国电子技术标准化研究院归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

绿色设计产品评价技术规范 扩展坞

- 范围

本标准规定了扩展坞绿色设计产品的评价要求和评价方法，以及产品生命周期评价报告编制方法。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB/T 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 16288 塑料制品的标志

GB/T 16716.1 包装与包装废弃物 第1部分：处理和利用通则

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 34664 电子电气生态设计产品评价通则

SJ/T 11364 电子电气产品有害物质限制使用标识要求

GB/T 33345 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法

GB/T 29784.2 电子电气产品中多环芳烃的测定 第2部分：气相色谱-质谱法

T/IGRS 0009—2020 扩展坞通用规范

IEC 62321 电工电气产品中某些物质的测定(Determination of certain substances in

electrotechnical products)

ISO 11469 塑料-塑料产品通用标识和标志(Plastics — Generic identification and marking of plastics products)

- 术语和定义

GB/T 32161中界定的下列术语和定义适用于本文件。

3.1

主机  Host

指多媒体设备除去输入输出设备以外的主要机体部分。

3.2

扩展坞  Docking Station

是一种外置于主机的设备，经过信号传输或转换，实现对主机接口或主机功能的扩展。

- 3.3

- 绿色设计 green-design

- 生态设计 eco-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料获取、生产制造、包装运输、使用维护和回收处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

- 生态设计也称环境意识设计。

- 改写GB/T 32161-2015，定义3.2。

- 3.4

- 绿色设计产品 green-design products

- 生态设计产品 eco-design products

符合绿色（生态）设计理念和评价要求的产品。

[GB/T 32161-2015，定义3.3]

- 4  评价方法

可按照5.1基本要求和5.2指标要求开展自我评价或第三方评价，同时满足以下条件的扩展坞为绿色设计产品：

- 满足基本要求（见5.1）和评价指标要求（见5.2），并提供相关符合性证明文件；

- 开展产品生命周期评价，并按第6章的方法提供扩展坞产品生命周期评价报告。

绿色设计产品评价结果应形成报告,对基本要求和评价指标要求的符合性情况进行说明，并附生命周期评价报告。

- 5  评价要求

- 5.1 基本要求

- 5.1.1 生产企业

5.1.1.1 生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到

国家和地方污染物排放总量控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准，近三年无重大质量、 安全和环境事故。

5.1.1.2 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001等的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理和环境管理等体系，并将绿色设计过程引入管理体系。

5.1.1.3 生产企业应采用清洁生产的技术、工艺和装备，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和装备。

5.1.1.4 生产企业宜开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法。生产企业宜对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

5.1.1.5 生产企业应自行建立或委托有资质的第三方建立废弃产品的回收体系，或采用措施以符合国家关于废弃电器电子产品管理的要求。

- 5.1.2 产品

5.1.2.1 产品应满足扩展坞通用规范T/IGRS 0009—2020的相关要求。

5.1.2.2 产品的安全与电磁兼容性能应符合GB 4943.1、GB/T 9254和GB 17625.1的有关要求。

5.1.2.3 产品应按照GB/T 24256的有关要求开展绿色设计，从产品原料选择、产品能效与节能设计、有害物质减量或替代、清洁生产工艺和技术、包装及运输、资源化循环利用、无害化处置等方面，综合考虑资源节约与综合利用、能源节约和环境保护等方面的要求，形成产品绿色设计方案。

- 5.1.3 信息公开

生产企业应采用公开可获得的方式，通过系统预装的用户手册、官方网站或产品说明书等，向用户或相关方公开以下信息,包括但不限于：

- 产品生产日期；

- 售后服务期限，以及有资质的专业维修服务商、配件销售商清单；

- 产品安装及维修手册；

- 产品及其包装符合安全、节能、有害物质限制使用、可回收利用等相关标识要求。

- 5.2 指标要求

本标准适用范围内产品的评价指标见表1。

表1 扩展坞绿色设计产品评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 具体要求和基准值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源指标 | 材料选择 | 对产品使用的消费后回收塑胶、可生物降解材料等含量进行自我声明 | 设计文件和 自我声明（含材料清单及计算说明等） |
|  | 产品易拆解易回收设计 | 质量大于25g的塑料部件应使用单聚物或者共聚物，种类不应超过4类，且易于拆解 | 设计文件和拆解说明书 |
|  |  | 质量大于25g，且最大平面的表面积超过200mm2的塑料零件应按照GB/T 16288以及ISO 11469的要求进行标示 | 设计文件和标识照片 |
|  |  | 产品可使用一般工具进行拆解。印刷电路板等部件应可以从底座、外壳及其他组件上分离 | 设计文件和拆解说明书 |
|  | 提高产品的可再生利用率 | 产品可再生利用率至少55% | 设计文件和计算文件 |

表1（续） 扩展坞绿色设计产品评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 具体要求和基准值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源指标 | 产品包装 | 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂 | 提供设计文件 |
|  |  | 选择符合GB/T 16716.1的产品包装，包装与包装废弃物处理和利用方面符合包装的减量化、重复使用、回收利用和最终处理方面的要求 | 提供包装符合性说明文件，或供应商声明/环保协议 |
| 能源指标 | 产品能效 | 产品待机功率≤0.3W | 依据EN50564出具检测报告 |
| - 环境指标 | - 限用物质管控 | - 产品的均质材料中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量满足GB/T 26572规定的限量要求 | - 依据GB/T 26125或IEC 62321出具检测报告，或供应商声明/环保协议，或其应用在经济上或技术上不可行的说明文件 |
|  |  | - 产品包装物中的铅、汞、镉、六价铬四类重金属总量不超过100mg/kg | - 依据GB/T 26125 或 IEC 62321出具检测报告，或供应商声明/环保协议 |
|  |  | - 产品标识应符合SJ/T 11364的要求 | 标志照片或说明文件 |
|  | - 减少产品中其他有害物质含量 | - 产品的均质材料中邻苯二甲酸二乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)的含量均不得超过1000mg/kg | 依据GB/T 29786或IEC 62321出具的检测报告，或供应商声明/环保协议 |
|  |  | - 不得有意添加短链氯化石蜡（SCCPs），塑料部件中的短链氯化石蜡（SCCPs）含量不得超过1000mg/kg | 依据GB/T 33345出具的 检测报告，或供应商声明/环保协议 |
|  |  | - 产品外壳、各类按键、触摸板以及外接电源线中苯并（a）芘的含量不得超过20mg/kg,且附录A所列的16项多环芳烃（PAHs）总含量不得超过200mg/kg | 依据GB/T 29784.2出具的检测报告，或供应商的声明/环保协议 |
|  |  | - 产品及电路板的生产过程中不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3）、三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2）、二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）、正己烷（C6H14）、甲苯（C7H8）、二甲苯（C6H4(CH3)2）作为清洁溶剂 | 提供生产工艺过程及相应阶段使用的清洁溶剂的说明文件 |
| - 产品指标 | - 产品质量 | - 产品应满足T/IGRS 0009—2020的要求 | 提供符合标准或产品规范的检测报告 |
|  | - 产品安全性和电磁兼容性 | - 产品应符合GB/T 4943.1和GB/T 9254和GB/T 17625.1中关于产品安全性和电磁兼容性等方面的要求 | 提供符合标准的检测报告 |

- 6  产品生命周期评价报告编制方法

- 6.1编制方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架及总体要求，并参照GB/T 34664附录A及附录B的示例，编制扩展坞产品生命周期评价报告。

- 6.2报告内容

- 6.2.1基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包 括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联 系人、联系方式等。

在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量、 包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

- 6.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明，或同等功能产品对比情况的说明。

- 6.2.3产品生命周期评价

6.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表， 绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

本标准以“1台扩展坞”为功能单位来表示。

6.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数 据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

6.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

6.2.3.4 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体方案。

6.2.3.5 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

6.2.3.6 附件

报告中应在附件中提供：

a）产品原始包装图；

b）产品生产材料清单；

c）产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

d）各单元过程的数据收集表；

e）其他

附 录 A

(规范性附录)

限制使用的多环芳烃

A.1 概述

表A.1 给出了限制使用的多环芳烃（PAHs）

表A.1 限制使用的多环芳烃（PAHs）

| 英文名称 | 简称 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| Naphthalene | Nap | 萘 |
| Acenaphthylene | AcPy | 苊烯 |
| Acenaphthene | Acp | 苊 |
| Fluorene | Flu | 芴 |
| Phenanthrene | PA | 菲 |
| Anthracene | Ant | 蒽 |
| Fluoranthene | FL | 荧蒽 |
| Pyrene | Pyr | 芘 |
| Benzo(a)anthracene | BaA | 苯并（a）蒽 |
| Chrysene | CHR | 1,2-苯并菲 |
| Benzo(b)fluoranthene | BbF | 苯并（b）荧蒽 |
| Benzo(k)fluoranthene | BkF | 苯并 (k)荧蒽 |
| Benzo(a)pyrene | BaP | 苯并（a）芘 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | IND | 茚并（1,2,3-cd）芘 |
| Dibenzo(a,h)anthracene | DBA | 二苯并（a, h）蒽 |
| Benzo(g,h,i)perylene | BghiP | 苯并（g,h,i）苝（二萘嵌苯） |

_________________________________