ICS 03.100.50

SJ

中华人民共和国行业标准

SJ/T XXXXX—XXXX

节水型企业 显示面板行业

Water saving enterprises—Display panel industry

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

P 01

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本文件由中国电子技术标准化研究院归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

节水型企业 显示面板行业

- 范围

本文件规定了显示面板行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本文件适用于显示面板行业节水型企业的评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 18820 工业用水定额编制通则

GB/T 21534 节约用水 术语

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 51127 显示面板工厂设计规范

- 术语和定义

GB/T 7119、GB/T 18820和GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

显示面板 printed circuit board

显示器用来显示图像的核心组件，通常由基板、透明导电层、液晶材料、偏光器等多个层次组成。

- 评价指标体系及要求

- 4.1 节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理考核指标和技术考核指标。

- 4.2 节水型企业基本要求见表1。

- 4.3 节水型企业管理考核指标及要求见表2，管理考核指标计分方法见附录A。

- 4.4 节水型企业技术考核指标及要求见表3，技术考核指标计算方法见附录B。

表1 节水型企业基本要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 生活用水和生产用水分开计量 |

表1 节水型企业基本要求（续）

| 2 | 自制蒸汽单位应将供气锅炉冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放 |
| --- | --- |
| 3 | 工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用 |
| 4 | 水计量器具的配备依据GB 24789的要求（附水计量器具型号清单） |
| 5 | 按规定周期开展过水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件） |
| 6 | 企业废水排放符合国家及地方标准要求 |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |
| 8 | 取用水手续齐全（附批件复印件） |
| 9 | 近三年无超计划超定额用水 |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。（简称节水“三同时”、“四到位”制度） |

表2 节水型企业管理指标及要求

| 序号 | 考核指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度 |
|  |  | 实行用水计划管理，制定节水规划和年度用水计划并分解到各主要用水部门 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关管理部门报送节水统计报表 |
| 2 | 管理机构和人员 | 节水管理组织机构健全 |
|  |  | 有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员，并且岗位职责明确 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供排水管网和计量网络图 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，有问题及时解决，定期对用水管道、设备等进行检修 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录及统计台账完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚 |
|  |  | 应提高三级水表配备率，保证各重点用水工序用水得到计量 |
|  |  | 水表应定期校准，精确度不低于+2% |
|  |  | 应建立水资源在线监测系统，系统具备在线监测、分析、预警等功能 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期依据GB/12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测试报告及有关文件 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造；企业所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备 |
|  |  | 板面清洗工艺、蚀刻工艺和电镀与化学镀工艺应采用三级以上的逆流清洗或水回用；蚀刻工艺应具有再生循环系统；蚀刻清洗溶液补充添加于蚀刻液中或回收 |
|  |  | 纯水系统产水率达到75%以上 |
|  |  | 每条生产线湿流程配备电磁阀控制的总水管和总水阀，应对总水管配备流量计；每个缸应均有独立的分水管并配流量计，按流量控制 |
|  |  | 对废水类别进行有效识别，实施分类处理 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传活动，职工有节水意识 |

表3 节水型企业技术指标及要求

| 序号 | 考核指标 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水定额 | 6 代线及以下（不含彩膜工序） | m3/m2 | ≤3.26 |
|  |  | 6 代线及以下（包含彩膜工序 ） |  | ≤3.93 |
|  |  | 6 代线以上 |  | ≤0.81 |
| 2 | 重复利用 | 工业用水重复利用率 | % | ≥70 |
|  |  | 用水综合漏失率 | % | ≤5 |
|  |  | 间接冷却水重复利用率 | % | ≥95 |
| 3 | 计量 | 水表计量率 | % | 100 |
|  |  | 水计量器具配备率 | % | 100 |
| 4 | 排放 | 达标排放率 | % | 100 |

- 附  录  A

（规范性）

节水型企业管理指标的计分方法

A.1 计分方法

显示面板节水型企业管理考核指标计分方法见A.1。

表A.1 节水型企业管理考核指标的计分方法

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 3 |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划 | 查阅有关文件和记录 | 3 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计表 | 查阅有关资料 | 3 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水节水工作 | 查阅有关文件和会议记录 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理部门 | 查阅企业上级主管部门文件 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供排水管网和计量网络图 | 查阅图纸及查看现场 | 3 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，有问题及时解决，定期对用水管道、设备等进行检修 | 查阅巡查记录及落实情况 | 3 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录及统计台账完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚 | 查阅台账和分析报告，核实数据 | 4 |
|  |  | 应提高三级水表配备率，保证各重点用水工序用水得到计量 | 查阅水表台账及水计量网络图 | 4 |
|  |  | 水表应定期校准，精确度不低于+2% | 查阅水表校准证书及记录 | 1 |
|  |  | 应建立水资源在线监测系统，系统具备在线监测、分析、预警等功能 | 查阅水资源在线监测系统建设情况 | 2 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书和有关文件 | 8 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造；企业所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备 | 查阅改造项目记录 | 6 |
|  |  | 纯水系统产水率达到75%以上 | 查阅纯水系统相关资料 | 4 |
|  |  | 对废水类别进行有效识别，实施分类处理 | 查阅废水处理资料及废水台账 | 2 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育 | 查阅宣传资料 | 3 |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水常识 | 3 |

表A.2 节水型企业技术考核指标的计分方法

| 序号 | 考核指标 | 技术指标 | 单位 | 考核值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品取水量 | 6 代线及以下（不含彩膜工序） | m3/m2 | ≤3.26 | 10 |
|  |  | 6 代线及以下（包含彩膜工序 ） |  | ≤3.93 |  |
|  |  | 6 代线以上 |  | ≤0.81 |  |
| 2 | 重复利用 | 工业用水重复利用率 | % | ≥50 | 8 |
|  |  | 用水综合漏失率 | % | ≤5 | 5 |
|  |  | 间接冷却水重复利用率 | % | ≥95 | 5 |
| 3 | 计量 | 水表计量率 | % | ≥95 | 4 |
|  |  | 水计量器具配备率 | % | 100 | 4 |
| 4 | 废水排放 | 达标排放率 | % | 100 | 4 |

A.2 考核说明

节水型企业管理考核的积分标准满分为60分，技术考核积分标准满分为40分。管理考核得分在48分以上（含48分）且总分在80分以上的企业达到节水型企业考核指标的要求。

- 附  录  B

（规范性）

节水型企业技术指标的计算方法

B.1 单位显示面板取水量

单位显示面板产品取水量按公式（B.1）计算：

Vui=ViQ ................................................................（B.1）

式中：

Vui——单位产品取水量，单位为立方米每平方米（m3/m2）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量（包括自取水量和外购水量），单位为立方米（m3）；

Q——在一定计量时间内的产品产量，单位为平方米（m2）。

B.2 工业用水重复利用率

工业用水重复利用率按公式（B.2）计算：

R=VrVi+Vr ........................................................（B.2）

式中：

R——重复利用率；

Vi——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）；

Vr——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

B.3 用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（B.3）计算：

Kl=ViVl ...........................................................（B.3）

式中：

Kl——用水综合漏失率；

Vi——在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位为立方米（m3）；

Vl——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

B.4 间接冷却水循环率

间接冷却水循环率按式（B.4）计算：

Rc=VcrVcf+Vcr ........................................................（B.4）

式中：

Rc——间接冷却水循环率；

Vcr——间接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3 /h）；

Vc1——间接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3 /h）。

B.5 达标排放率

达标排放率按式（B.5）计算：

Kp=Vp'Vp ..............................................................（B.5）

式中：

Kp——达标排放率；

Vp’——在一定的计量时间内，企业的达到排放标准的排水量，单位为立方米（m3）；

Vp——在一定的计量时间内，企业的排水量，单位为立方米（m3）。

________________________